法国VL凝胶成像及分析系统操作指南

一、图像摄取：

- 启动电脑系统，打开灯箱开关；

- 双击显示屏上的Bio-cap图标，进入图像摄取主画面；

- 放入要摄取图像的样品（胶片、电泳胶等），按下步分别摄像；

- 核酸凝胶样品（要用紫外光板的），先移动CCD至暗箱到右边，单击画面的“integration time”钮，调整爆光时间，CCD上的光圈、焦距并配合主画面上的“adjustment”钮下的对比度及亮度调节钮，至出现清晰画面为止；

- 除核酸凝胶样品外的所有样品（要用白光板的），移动CCD至暗箱至左边，单击画面上的“read time”钮，调整CCD上的光圈，焦距及主画面“adjustment”钮下的对比度及亮度调节钮至清晰画面出现为止，必要时，可打开暗箱的开关以增加照明度；

- 单击“Freeze”钮，固定所摄到的图像，同时可开闭灯箱开关；

- 单击“保存”。并输入图像编号，按“确定“钮，图像存入文件夹即可完成图像保存工作。

- 如要打印图像，先打开热敏打印机开关，单击“热敏打印机”钮，图像即可输出。

图像分析：

- 启动电脑系统；

- 双击显示屏上的“Bio-capt”，“Bio-1D++”或“Bio-2D”图标，进入主画面；

- 打开文档，从“Vlimage”中调出所要分析的图像，按需要分析的内相应分析（可借用“？！”钮启动帮助功能工作）

- 分析工作完成后，关闭主画面即可退出图像分析程序。

二、注意事项：

- 保持内室环境清洁，干燥；

- 保持灯箱光板干净（特别是用了核酸电泳胶后）；

- 光板上不要用硬、尖物拖、划以防止出现划痕影响图像观察。