MOTIC数码互动教室

教师操作手册

- 上课时

  - 打开总电源，再打开电脑主机电源；打开投影仪电源，放下投影屏幕。

  - 在教师电脑桌面点击进入数码课室1.1软件.

  - 再打开教师显微镜电源开关(底座后面),用10倍物镜,在不放切片情况下,将光源调到舒适的位置.

  - 在软件中切入“教师通道”,再点击“自动曝光”和“白平衡”按钮.

  - 放上切片,调节适合的观察亮度，再调焦获得目镜下观察清晰图象.再点“自动曝光”按钮以获得好的电脑显示器图象。

  - 调整软件“伽码置”,饱和度,红,蓝等调节功能,直至得到真彩色—即电脑图象与镜下图象很接近.

  - 进入高级按钮,曝光方式选择:“自动调整曝光”。

  - 开始用教师显微镜示教，遇到细节结构，应用“区域预览/恢复”进行放大预览。

二．下课时的操作

- 将教师显微镜光源调到最暗---即关到最底的“0”位置。

- 关显微镜电源，套上防尘罩。

- 关闭电脑，投影仪。

- 关闭电源总开关