OLYMPUS显微镜使用注意事项及维护保养

1.不要经常搬移.震动显微镜,保持显微镜室干燥.清洁;

2.不要随意替换原配电源线;

3.不要随意拆散物镜;

4.对目镜.物镜.聚光镜等光学部件的表面有灰尘时,应先用吹气球吹,再用棉签蘸清洁液擦拭,方法是由内向外螺旋型擦拭;

5.清洁液建议使用70%乙醚和30%无水酒精混合液;

6.在使用完毕下班关机时,将镜体电压调至最低,防止重新开机时电压高而烧灯炮;

7. 确保在灯箱冷却后再更换灯炮;

8.不要频繁开关汞灯电源;为了延长汞灯使用寿命,请在打开电源后15分钟之内不要关电源,第二次重新开机间隔时间最少10分钟;建议汞灯每次使用1-2小时(寿命约200小时);

9.不要随意擦拭荧光激发块,如:U-MWU.B.G;